- СОЗДАНИЕ VLAN НА КОММУТАТОРЕ HUAWEI

| <Huawei> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [Huawei] vlan 20 | //создание VLAN 20 |
| [Huawei-vlan20] quit | //выход из режима конфигурирования VLAN |
| [Huawei] display vlan summary | //просмотр VLAN, созданных на коммутаторе |

- НАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ КОММУТАТОРА В VLAN

| [Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1 | //режим конфигурирования интерфейса |
| --- | --- |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] port link-type access | //определение типа порта |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] port default vlan 20 | //привязка VLAN к порту |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] quit | //выход из режима конфигурирования интерфейса |
| [Huawei] display port vlan gigabitethernet 0/0/1 | //просмотр VLAN на интерфейсе |

| [Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1 | //режим конфигурирования интерфейса |
| --- | --- |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] port link-type trunk | //определение типа порта |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] port trunk allow-pass vlan 20 | //привязка VLAN к порту |
| [Huawei-interface gigabitethernet 0/0/1] quit | //выход из режима конфигурирования интерфейса |
| [Huawei] display port vlan gigabitethernet 0/0/1 | //просмотр VLAN на интерфейсе |

- НАСТРОЙКА STP НА КОММУТАТОРАХ

| <SW2> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [SW2] stp mode stp | //конфигурирование протокола STP |
| [*SW2] stp root primary | //определение коммутатора корневым |
| [*SW2] stp pathcost-standart legacy | //определяем стоимость пути стандартным методом huawei |
| [SW3] stp mode stp |  |
| [*SW3] stp root secondary | //определение резервного корневого коммутатора |
| [*SW3] stp pathcost-standart legacy |  |
| [SW3 interface gigabitethernet 0/0/1 | //режим конфигурирования интерфейса оконечного хоста |
| [SW3-interface gigabitethernet 0/0/1] stp disable | //выключение STP на порту |
| [SW4] stp mode stp |  |
| [*SW4] stp pathcost-standart legacy |  |
| [SW4] interface gigabitethernet 0/0/2 | //режим конфигурирования избыточного интерфейса |
| [SW4-interface gigabitethernet 0/0/2] stp cost 10000 | //определение стоимости 10000 |
| [SW4-interface gigabitethernet 0/0/2] quit |  |
| [SW4] interface gigabitethernet 0/0/1 |  |
| [SW4-interface gigabitethernet 0/0/1] stp disable |  |
| [SW1] stp mode stp |  |
| [*SW1] stp pathcost-standart legacy |  |
| [SW1-SW4] stp enable | //запуск процесса STP на всех коммутаторах |
| [SW1-SW4] display stp brief | //просмотр STP |

- НАСТРОЙКА PORT SECURITY НА КОММУТАТОРАХ

| <SW1> system-view |  |
| --- | --- |
| [SW1] interface gigabitethernet 0/0/1 |  |
| [SW1-interface gigabitethernet 0/0/1] port-security enable | //включение режима port-security |
| [SW1-interface gigabitethernet 0/0/1] port-security mac-address sticky | //включение запоминания MAC-адресов |
| [SW1-interface gigabitethernet 0/0/1] port-security max-mac-num 2 | //включение максимального кол-ва (2 адреса) |

НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 | //добавление маршрута по-умолчанию |
| [HUAWEI] ip route-static 192.168.1.0 mask 24 172.16.1.1 preference 20 | //определение приоритета маршрута* |
| [HUAWEI] display ip routing-table | //просмотр таблицы маршрутизации |
| [HUAWEI] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 | //удаление маршрута по-умолчанию |

*чем меньше значение preference, тем выше приоритет маршрута, по-умолчанию значение preference 60

НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО NAT НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1 | //режим конфигурирования интерфейса WAN |
| [HUAWEI-interface gigabitethernet 0/0/1] nat static global 80.80.80.1 inside 192.168.1.1 | //включение трансляции внутреннего адреса 192.168.1.1 во внешний 80.80.80.1 |
| [HUAWEI] display nat static | //просмотр таблицы NAT |

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОГО NAT НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] acl number 999 | //создаем access-list |
| [HUAWEI-acl-basic-999] rule 10 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 | //добавляем диапазон внутренних IP-адресов для трансляции с указанием обратной маски подсети |
| [HUAWEI-acl-basic-999] quit |  |
| [HUAWEI] nat address-group 1 80.80.80.1 80.80.80.3 | //создаем диапазон внешних IP-адресов |
| [HUAWEI-interface gigabitethernet 0/0/1] nat outbound 999 address-group 1 no-pat | //включение динамической трансляции на WAN интерфейсе без преобразования портов |
| [HUAWEI] display nat address-group 1 | //просмотр диапазона внешних адресов |
| [HUAWEI] display nat outbound | //информация об исходящем NAT |

OSPF – протокол динамической маршрутизации, используемый для передачи информации в пределах одной автономной системы (IGP протокол), основан на алгоритме Link State (состояние связей).

- OSPF инкапсулируется в IP. Номер протокола 89

- Для передачи пакетов использует мультикастовые адреса:

- - 224.0.0.5 все маршрутизаторы OSPF

- - 224.0.0.6 все DR (выделенный маршрутизатор)

- Базовые термины OSPF:

- Идентификатор маршрутизатора (router ID, RID) — уникальное 32-битовое число, которое уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы

- Зона (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны

- Объявление о состоянии канала (link-state advertisement, LSA) — единица данных, которая описывает локальное состояние маршрутизатора или сети. Например, для маршрутизатора LSA включает описание состояния каналов и отношений соседства. Множество всех LSA, описывающих маршрутизаторы и сети, образуют базу данных состояния каналов (LSDB).

- База данных состояния каналов (link state database, LSDB) — список всех записей о состоянии каналов (LSA). Встречается также термин топологическая база данных (topological database), употребляется как синоним базы данных состояния каналов

СОСТОЯНИЕ СОСЕДСТВА OSPF

- Down — начальное состояние процесса обнаружения соседей. Это состояние указывает на то, что от соседей не была получена свежая информация. В NBMA сетях Hello-пакеты могут отправляться и соседям в состоянии Down, однако с меньшей частотой (PollInterval)Attempt — это состояние имеет смысл только для соседей, которые присоединены к NBMA сетям. Оно указывает на то, что от соседа не была получена свежая информация и что нужно сделать попытку связаться с соседом. Это делается путём отправки соседу сообщений Hello с промежутком времени Hello Interval (в Cisco в этом состоянии сообщения Hello отправляются каждый PollInterval. Имеет смысл для соседей в NBMA сетях, которые заданы командой neighbor)

- Init — состояние, в котором находится маршрутизатор, отправивший своему соседу hello и ожидающий от него ответного hello

- Two-way — при получении ответных hello маршрутизатор должен увидеть в них свой RID в списке соседей. Если это так, то он устанавливает отношения и переходит в состояние two-wayКогда в широковещательном сегменте более 3х маршрутизаторов, то в этом состоянии остаются между собой маршрутизаторы DROTHER

- Exstart — маршрутизаторы определяют Master/Slave отношения на основании Router ID. Маршрутизатор с высшим RID становится Master-маршрутизатором, который определяет DD Sequence number, а также первым начинает обмен DD-пакетами

- Exchange — маршрутизаторы посылают друг другу database description пакеты (DD) с информацией о сетях, содержащихся в их собственной LSDB

- Loading — Если маршрутизатор видит, что части маршрутов нет в его LSDB, он посылает сообщение LSR с перечислением тех сетей, по которым он хочет получить дополнительную информацию.  Пока маршрутизатор находится в ожидании ответа в виде LSU сообщений, он пребывает в состоянии Loading

- Full — Когда маршрутизатор получил всю информацию и LSDB на обоих маршрутизаторах синхронизирована, оба маршрутизатора переходят в состояние fully adjacent (FULL).

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА OSPF НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] ospf 1 router-id 1.1.1.1 | //включение процесса OSPF и назначение router-id |
| [HUAWEI-ospf-1] area 0 | //конфигурирование магистральной зоны (area 0) |
| [HUAWEI-ospf-1-area 0] network 192.168.1.0 | //анонсирование сетей в OSPF |
| [HUAWEI] display ospf peer | //просмотр OSPF соседей |
| [HUAWEI] display ip routing-table | //просмотр таблицы маршрутизации |
| [HUAWEI] display ospf interface | //просмотр информации об интерфейсах, задействованных в OSPF |

СОСТОЯНИЯ СОСЕДСТВА BGP

- Idle — начальное состояние, ничего не происходит. BGP-сессия может висеть в состоянии IDLE, если нет маршрута к соседу.

- Connect — маршрутизатор слушает TCP пакеты на 179 порт. В таком состоянии находится очень мало.

- Active — маршрутизатор отправил TCP с флагом SYN на 179 порт соседу и ждет ответа. BGP-сессия может зависнуть, если:

- не совпали IP-адреса с соседом;

- нет связности между соседями;

- не запущен BGP у соседа;

- не проходит 179 порт, например из-за access-list.

- Open — сразу после установления TCP-сессии отправляется сообщение OPEN для установления отношений соседства и обмена базовыми параметрами:

- версия протокола;

- номер AS (номера автономных систем должны совпадать;

- Hold Timer (максимальное время в секундах между сообщениями keepalive и update);

- Router ID (должны различаться).

- Open sent – маршрутизатор отправил сообщение Open и ждет ответа;

- Open confirm – маршрутизатор получил в ответ сообщение Open и затем отправляет сообщение Keepalive.

- Established — соседство установлено. Далее маршрутизаторы начинают обмен маршрутной информацией, отправляют сообщения Update.

- НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА BGP НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] interface loopback 0 | //создание loopback интерфейса |
| [HUAWEI-interface loopback 0] ip address 1.1.1.1 24 | //конфигурирование интерфейсов |
| [HUAWEI] bgp 62001 | //создание процесса BGP с ASN 62001 |
| [HUAWEI-bgp] router-id 1.1.1.1 | //назначение router-id |
| [HUAWEI-bgp] peer 80.80.80.2 as-number 62002 | //добавление BGP-соседа |
| [HUAWEI-bgp] graceful-restart | //плавный перезапуск BGP маршрутов |
| [HUAWEI-bgp] peer 80.80.80.2 description Rostelecom | //подпись соседа |
| [HUAWEI-bgp] ipv4-family unicast | //режим конфигурирования маршрутов |
| [HUAWEI-af-ipv4] peer 80.80.80.2 enable | //включение соседа |
| [HUAWEI-af-ipv4] network 192.168.1.0 24 | //анонсирование сетей в BGP |
| [HUAWEI-af-ipv4] peer 80.80.80.2 ip-prefix № import | //применение фильтрации входящих маршрутов |
| [HUAWEI-af-ipv4] peer 80.80.80.2 ip-prefix № export | //применение фильтрации исходящих маршрутов |
| [HUAWEI] ip ip-prefix № permit 10.10.10.0 24 | //создание префикс-листа, разрешающего сеть 10.10.10.0/24 и запрещающего все остальное |
| [HUAWEI] ip ip-prefix № deny 0.0.0.0 0 |  |
| [HUAWEI-bgp] peer 80.80.80.2 preferred-value 300 | //установка соседу значения localpref 300 |

НАСТРОЙКА DHCP-СЕРВЕРА НА МАРШРУТИЗАТОРАХ И КОММУТАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] dhcp enable | //включение сервиса DHCP |
| [HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/0 | //режим конфигурирования интерфейса |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/0] ip address 10.10.10.0 24 | //назначение шлюза по-умолчанию для клиента и диапазона IP-адресов |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/0] dhcp select interface | //создание dhcp-сервера на интерфейсе |
| [HUAWEI] display ip pool | //просмотр пула IP-адресов |
| [HUAWEI] ip pool pool_name | //создание глобального пула IP-адресов |
| [HUAWEI-ip-pool-pool-name] network 11.11.11.0 mask 24 | //добавление диапазона адресов |
| [HUAWEI-ip-pool-pool-name] excluded-ip-address 11.11.11.2 11.11.11.4 | //исключение из пула IP-адресов с 11.11.11.2, 11.11.11.3, 11.11.11.4 |
| [HUAWEI-ip-pool-pool-name] gateway-list 11.11.11.1 | //назначение шлюза в сервисе DHCP |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/1] dhcp select global | //включение режима DHCP с глобальным пулом |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/1] ip address 11.11.11.1 24 | //назначение адреса на интерфейсе в сторону клиентов |
| [HUAWEI] interface Vlanif 20 | //создание vlan интерфейса, с которого будем раздавать DHCP |

| Основные типы ACL в HUAWEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип ACL | Правила определения | Диапазон номеров |
| Стандартный ACL | Определяет правила на основе исходных IP-адресов | 2000-2999 |
| Расширенный ACL | Определяет правила на основе IP-адресов назначения и источника, типов протоколов, номеров портов | 3000-3999 |
| ACL уровня L2 | Определяет правила на основе заголовков Ethernet-кадров (MAC-адрес источника, назначения, типов протоколов L2) | 4000-4999 |

НАСТРОЙКА ACL НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <HUAWEI> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [HUAWEI] acl name test 2000 | //создание стандартного ACL |
| [HUAWEI-acl-test-2000] rule 5 permit 10.10.10.1 | //создание правил отбора трафика в ACL |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/0] traffic-filter inbound acl name test | //применение ACL на входящий трафик интерфейса |
| [HUAWEI-gigabitethernet-0/0/0] traffic-filter outbound acl name test | //применение ACL на исходящий трафик интерфейса |

Link aggregation (агрегирование каналов) – технология, позволяющая объединить несколько физических каналов в один логический для увеличения пропускной способности канала и повышения надежности.

- LACP (link aggregation control protocol) – протокол агрегирования каналов, описанный в стандарте 802.3ad. Использует LACPDU сообщения для обмена служебной информацией с соседней группой интерфейсов.

- технология Link aggregation на маршрутизаторах Huawei называется Ethernet-Trunk

- можно создавать L2 и L3 агрегированные каналы

- агрегировать каналы можно в статическом (ручном) режиме или в режиме LACP (динамическая агрегация)

- в Ethernet Trunk можно добавить 8 физических интерфейсов

- один физический интерфейс может быть добавлен только в один Ethernet Trunk

НАСТРОЙКА ETH-TRUNK НА МАРШРУТИЗАТОРАХ И КОММУТАТОРАХ HUAWEI

| <huawei> system-view | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- |
| [huawei] interface eth-trunk 20 | //создание eth-trunk 20 |
| [huawei-interface-eth-trunk-20] undo portswitch | //перевод eth-trunk в режим L3 |
| [huawei-interface-eth-trunk-20] ip address 10.10.10.1 24 | //назначение IP-адреса L3 eth-trunk |
| [huawei-interface-eth-trunk-20] mode lacp-static | //включение режима LACP |
| [huawei-interface-eth-trunk-20] trunkport gigabitethernet 0/0/0 to interface gigabitethernet 0/0/1 | //добавление в eth-trunk интерфейсов (максимум 8) |
| ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О СОЗДАННЫХ ETH-TRUNK |  |
| [huawei] display eth-trunk |  |
| [huawei] display lacp statistics eth-trunk |  |
| [huawei] display interface eth-trunk |  |

НАСТРОЙКА IPSEC НА МАРШРУТИЗАТОРАХ HUAWEI

| <huawei> system-view |  | //переход в режим конфигурирования |
| --- | --- | --- |
| [huawei] ipsec proposal 1 |  | //создание предложения параметров шифрования IPSec |
| [huawei-ipsec-proposal-1] esp authentication-algorithm … |  | //выбор алгоритма аутентификации |
| [huawei-ipsec-proposal-1] esp encryption-algorithm … |  | //выбор алгоритма шифрования |
| [huawei] ike proposal 1 |  | //создание предложения параметров обмена ключами |
| [huawei-ike-proposal-1] encryption-algorithm … |  | //выбор алгоритма проверки подлинности |
| [huawei-ike-proposal-1] dh group |  | //выбор группы алгоритма Диффи-Хеллмана |
| [huawei-ike-proposal-1] sa duration 30000 |  | //время жизни ключей в секундах |
| [huawei] ike peer NAME v1 |  | //создание соседа IPSec |
| [huawei-ike-peer-NAME-v1] pre-shared-key cipher 123 |  | //аутентификация с предварительным ключем |
| [huawei-ike-peer-NAME-v1] ike proposal 1 |  | //применение шаблона с ike |
| [huawei-ike-peer-NAME-v1] local-address 50.50.50.2 |  | //IP-адрес маршрутизатора, с которого будет строиться IPSec |
| [huawei] ipsec profile name |  | //создание профиля IPSec |
| [huawei-ipsec-profile-name] ike-peer NAME |  | //привязка к профилю соседа IPSec |
| [huawei-ipsec-profile-name] proposal 1 |  | //привязка к профилю параметров шифрования |
| [huawei-ipsec-profile-name] sa duration time-based … |  | //время жизни IPSec SA в секундах |
| [huawei] interface Tunnel 0/0/1 |  | //создание туннельного интерфейса |
| [huawei-interface-Tunnel0/0/1] ip address 1.1.1.1 30 |  | //применение туннельного IP-адреса |
| [huawei-interface-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol ipsec |  | //задание типа туннельного протокола интерфейсу |
| [huawei-interface-Tunnel0/0/1] source 50.50.50.2 |  | //локальный IP-адрес туннеля |
| [huawei-interface-Tunnel0/0/1] destination 80.80.80.2 |  | //удаленный IP-адрес туннеля |
| [huawei-interface-Tunnel0/0/1] ipsec profile name |  | //привязка профиля IPSec к туннельному интерфейсу |
| [huawei] display ipsec sa brief |  | //просмотр сессий IPSec |